Flow shop scheduling permutacional

Solução via Simulated AnneAling

Flávio Thimotio da Silva		      Vinícius Graciano Guimarães

thimotio@yahoo.com.br	 viniciusguimaraes@yahoo.com.br

Leonardo Jabour Lott Carvalho

leojabour@uaimail.com.br

Resumo: Problemas de Flow Shop Scheduling permutacional englobam uma importante classe de problemas no campo de planejamento da produção. O problema considerado é o de encontra uma permutação de tarefas a serem processadas continuamente em um número de máquinas com a restrição de que a ordem de processamento em todas as máquinas é a mesma. A solução do problema através de métodos heurísticos se justifica pela complexidade do problema (NP-Difícil) sendo aceitável a busca por uma boa solução ao invés da solução ótima. A metaheurística Simulated Annealing (SA) com movimento de troca para geração de vizinhos e resfriamento não linear para expansão do espaço de busca foi utilizada, apresentando bons resultados.

Palavras-chave: Flow Shop Scheduling permutacional, Simulated Annealing, resfriamento não linear.

- Introdução

O problema de solução de programação de operações Flow Shop consiste em um conjunto de n tarefas que devem ser processadas em determinada ordem em um conjunto de m  máquinas. Neste ambiente tem-se n!mpossíveis soluções. Quando a ordem de processamento de todas as máquinas for a mesma, tem-se o ambiente Flow Shop Permutacional ou Flow Shop Contínuo, com n! possíveis soluções.

O problema de programação de produção é NP-Difícil (Garey et al. [3]),  justificando a utilização de heurísticas para a solução do problema. Desde os anos 1960 métodos heurísticos como o Busca Tabu (BT) e o Simulated Annealing (SA) têm sido utilizados para solução do problema Flow Shop permutacional. Referências podem ser encontradas em Moccellin [1], Moccellin et al. [2], Fink e Vo [4] e Widmer e Hertz [5].

Neste trabalho o método de busca em vizinhança Simulated Annealing, baseado no resfriamento de materiais, onde uma solução de piora pode ser aceita como vizinho com certa probabilidade a partir de uma função estilo as de Boltzmann e−Δ/T, sendo implementado com uma técnica de resfriamento não linear. O objetivo é a possibilitar uma melhor exploração do espaço de busca  a fim de obter um menor makespan , ou seja, minimizar o tempo total de processamento de todas as tarefas em todas as máquinas.

- O Flow Shop Permutacional

Uma das classes de problemas que envolvem o planejamento da produção são abordados como problemas Flow Shop Permutacional ou Contínuo. Nele, um determinado conjunto de tarefas n  devem ser processados  em um determinado conjunto de máquinas m ordenadas, com a ordem de processamento igual para todas as máquinas, a fim de obter um produto final. Observe o esquema a seguir:

Figura 1: O Esquema de processamento do ambiente Flow Shop Permutacional

Desta forma, o processamento da tarefa nj na máquina mk depende do processamento da tarefa nj−1 na mesma máquina.

Para representar este problema utilizou-se um vetor de inteiros que simbolizava a ordem de processamento das tarefas, já que esta será a mesma para todas as máquinas. Isto acarreta um menor tempo de processamento na geração de vizinhos para a heurística.

Logo, de posse dos tempos de operação de cada tarefa em cada máquina bem como da ordem de processamento, pode-se construir a tabela do processo, onde cada máquina processa as tarefas na ordem definida e incrementa os atrasos devido a diferenças de tempo de operação. Como cada tarefa depende do fim do processamento da tarefa antecedente bem como do termino de sua operação na maquia anterior, alguns atrasos serão inseridos no processo. Considere o seguinte esquema:

|  | Máquina |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Tarefa |  | 1 | 2 | 3 |
|  | 1 | 3 | 2 | 3 |
|  | 2 | 1 | 3 | 1 |
|  | 3 | 2 | 3 | 2 |

Tabela 1: Exemplo de problema Flow Shop

Para uma ordem de processamento (1,2,3) teremos o seguinte processo:

Figura 2: Tabela de processamento

Nota-se que na máquina 3 houve um atraso devido ao não termino da execução da tarefa 3 na máquina 2.

O Objetivo geral do Flow Shop é o de minimizar o makespan, ou seja, o tempo total de processamento. Note que no exemplo anterior o makespan foi de 13 unidades.

- O Simulated Annealing

Os problemas considerados NP-Difícil exigem uma abordagem não convencional para sua otimização. Uma das propostas para a solução dos problemas é o Simulated Annealing. Esta heurística proposta por Kirkpatrick et al. [6] se fundamenta em uma analogia com a termodinâmica, ao simular o resfriamento de um conjunto de átomos aquecidos, operação conhecida como recozimento [7].

A partir de uma solução inicial aleatória, o procedimento principal consiste em gerar, aleatoriamente, em cada iteração, um único vizinho s` da solução atual s. A estrutura de vizinhança utilizada foi a troca da ordem de duas tarefas quaisquer.

Em seguida, denominando por  a variação de valor da função objetivo, que neste caso é o próprio makespan, ao mover-se para uma solução vizinha candidata, isto é,  = f(s`) - f(s), o método aceita o movimento, e a solução vizinha passa a ser a nova solução corrente, se  < 0. Caso  > 0 a solução vizinha candidata também poderá ser aceita, mas neste caso, com uma probabilidade definida a partir de uma função de Boltzmann e−Δ/T, utilizando a temperatura atual T como um parâmetro de controle.

A temperatura T assume, inicialmente, um valor elevado T0. Após um número fixo de iterações, que para este problema foi considerado igual ao número de tarefas, a temperatura é gradativamente diminuída por uma função de resfriamento. Com esse procedimento, dá-se, no início uma chance maior para escapar de mínimos locais e, à medida que T aproxima-se de zero, o algoritmo comporta-se como o método de descida, uma vez que diminui a probabilidade de se aceitar movimentos de piora [7].

O procedimento pára quando a temperatura chega a um valor próximo de um e nenhuma solução que piore o valor da melhor solução é mais aceita, isto é, quando o sistema está estável. A solução obtida quando o sistema encontra-se nesta situação evidencia o encontro de um mínimo local [7].

Dependendo do processo de resfriamento, pode ser mostrada a convergência do método a uma solução que seja globalmente ótima [8]. Tal resultado, entretanto, é de utilidade prática restrita, uma vez que implica em tempos computacionais exponenciais no tamanho do problema [7].

- Função de Resfriamento

A fim de proporcionar um resfriamento maior no início do processo e menos acentuada no final, utilizou-se uma função de resfriamento não linear definida da seguinte forma:

Tk+1=Tk1+bTk

sendo:

b=Ti−Tkln(k) Ti Tk

onde:

Ti é a temperatura inicial;

Tk a temperatura atual;

Tk+1 a nova temperatura do sistema;

k é o número de iterações.

Note que a temperatura no início do processo nunca poderá ser igual a temperatura inicial, pois não haverá resfriamento (b=0). Para representar esta diferença, define-se um parâmetro para imperfeição do aquecimento (). Para k=0, tem-se Tk = Ti.

O seguinte gráfico exprime a variação da temperatura para B = 0.95 e Ti = 100. Note que a temperatura final do processo tende a zero, portanto, para o Simulated Annealing foi adotada uma temperatura final igual a um.

Figura 3: Comportamento da função de resfriamento

- Resultados

Para a validação da heurística implementada foram utilizadas instancias padrão definidas por Taillard [9]. Este código salva arquivos no formato texto nomeados como flow_xxx.txt onde xxx varia de 1 a 120. A seguinte tabela exprime os problemas possíveis:

| xxx | n | m |
| --- | --- | --- |
| 1 a 10 | 20 | 5 |
| 11 a 20 | 20 | 10 |
| 21 a 30 | 20 | 20 |
| 31 a 40 | 50 | 5 |
| 41 a 50 | 50 | 10 |
| 51 a 60 | 50 | 20 |
| 61 a 70 | 100 | 5 |
| 71 a 80 | 100 | 10 |
| 81 a 90 | 100 | 20 |
| 91 a 100 | 500 | 5 |
| 101 a 110 | 500 | 10 |
| 111 a 120 | 500 | 20 |

Tabela 2: dimensão dos problemas para as instâncias padrão

Para o problema flow_021.txt foram obtidos os seguintes resultados:

Figura 4: Resultados para flow_021.txt com resfriamento

com média do makespan otimizado igual a 1685 unidades de tempo com desvio médio de 0,025% e tempo de processamento médio igual a 10,621 segundos.

Figura 5: Tempo de processamento para flow_021.txt

Pode-se observar as melhores soluções para alguns dos problemas propostos:

Figura 6: Melhor solução para diversos problemas

- Conclusões

O Simulated Annealing se mostrou um algoritmo eficiente  para a solução de problemas Flow Shop Permutacional, encontrando resultados estáveis em curto período de tempo.

Em análise comparativa realizada, o método de resfriamento não linear (=0.95) se apresentou mais eficaz do que o linear (=0.9), apresentando desvio médio de 0.025% contra 0.379%. Entretanto, o tempo de processamento médio do primeiro foi um pouco superior, 10.621 contra 8.964 segundos.

- Referências Bibliográficas

- Moccellin JV. A new heuristic method for the permutation flow shop scheduling problem. Journal of the Operational Research Society 1995.

- Moccellin et al.. Um método heurístico Busca Tabu-Simulated Annealing para Flow Shop Permutacionais. Simpósio Brasileiro de Pesquisa Operacional 2001.

- Garey MR, Johnson DS, Sethi R. Complexity of flow-shop and job-shop scheduling. Mathematicsof Operations Research 1976.

- Fink e Vo Applications of modern heuristic methods to continous flow shop scheduling problem.

- Widmer M, Hertz A. A new heuristic method for the flow shop sequencing problem. European Journal of Operational Research 1989.

- S. Kirkpatrick, D.C. Gellat, and M.P. Vecchi. Optimization by Simulated Annealing. Science, 1983.

- Souza, Marcone J. F. Notas de aula da disciplina Inteligência Computacional para Otimização, 2002.

- K.A. Dowsland. Simulated Annealing. In C.R. Reeves, editor, Modern Heuristic Techniques for Combinatorial Problems, Advanced Topics in Computer Science Series, 1993.

- E. Taillard. Bench- marks for basic scheduling instances. European Journal of Operational Research 64, (1993), 278-285