DECEA/UFOP

Logística

Prof. Alexandre Xavier Martins

PROBLEMA DA OFICINA DE MANUTENÇÃO DAS MÁQUINAS

(*) Uma empresa possui uma oficina de manutenção de 5 máquinas que  são utilizadas para operação dentro de sua área industrial. Dentro da oficina existem duas estações de reparo,  estação  A  e  B.  Em  cada  uma  destas  estações,  existe  apenas  1  operador disponível para execução dos trabalhos. A probabilidade de uma máquina necessitar de reparos na estação A é de 75% e na estação B de 25%. Uma máquina, após reparada vai para uma  inspeção  final, onde existe um único operador que  realiza o  trabalho. Após a inspeção, 90%  das máquinas  são  liberadas  para  operação  e  10%  retornam  para nova manutenção. Esta nova manutenção sempre ocorre na mesma estação onde a máquina foi reparada inicialmente.

Além da manutenção das máquinas da empresa, esta oficina também está estudando a possibilidade  de  realizar  serviços  para  terceiros,  isto  é, manutenção  em máquinas  de outras empresas. As máquinas externas sempre seriam reparadas na estação B e, após o reparo, também seriam inspecionadas pelo mesmo operador que inspeciona as máquinas internas e seriam liberadas (neste caso a taxa é de 82% dos casos) ou retidas para nova manutenção  (18% dos casos). A nova manutenção, neste caso, sempre aconteceria na estação B. Os tempos relacionados a este sistema foram levantados estão nos seguintes arquivos:

1 – Inspeção: TInsp_min.txt (dados em minutos)

2 – Reparo Estação A: TRepA_min.txt (dados em minutos)

3 – Reparo Estação B: TRepB_min.txt (dados em minutos)

4 – Intervalo entre falhas: IntFalhas_horas.txt (dados em horas)

5 – Intervalo entre chegadas de máquinas externas: IntCheg_horas.txt (dados em horas)

Executar sua simulação e avaliar o impacto da realização de serviços externos. Este impacto deve ser analisado com base nas  taxas  de  ocupação  dos  diversos  operadores  e  no  tempo  médio  de  espera  por manutenção das máquinas internas e externas. Também executar simulações visando análise de redução do quadro de funcionários de 3 para 2. Suponha que  cada  funcionário possa executar uma ou mais  funções dentro da oficina.  Neste  caso  determinar  como  deveria  ficar  as  funções  dos  2  funcionários remanescentes, isto é, quem deveria trabalhar em cada posição, de forma que as taxas de ocupação de cada um deles sejam as mais adequadas.

(*)  Trabalho  baseado  no  trabalho:  SALIBY,  E.  e  FUNCHAL,  G..  Simulação  de  um

problema de reparação de máquinas com amostragem descritiva. Relatório de Pesquisa

COPPEAD nº 81, Março de 1988.

Observações sobre o trabalho:

Devem ser realizadas 5 replicações de 1000 h, com aquecimento de 100 h e somente as

estatísticas  devem  ser  iniciadas  após  cada  replicação  (parâmetro  “initialize  between

replications”).

Para  ajustar  as  distribuições  de  probabilidade,  usar  o  sistema  Input Analyzer.

O simulador utilizado deve ser o Arena e o modelo desenvolvido deve ser entregue em

disquete junto com o texto do trabalho que deve ser digitado em espaço 1,5 linhas, fonte

arial 12, papel A4, com margens de 2 cm, observando o seguinte modelo de formatação

gráfica:

1 – Título do trabalho

2 – Autores e e-mail

3 – Resumo

4 – Introdução

5 – Metodologia

6 – Resultados

7 – Conclusões

8 – Referências bibliográficas (caso tenha exista alguma citação).

Data final de entrega: Até 25/03/2006.