Exercício 2.1

Peças chegam à uma linha de montagem e são processadas por um operador, depois esse operador leva as peças até um outro funcionário que faz uma inspeção em cada peça. As peças defeituosas são levadas novamente para a operação pelo funcionário que fez a inspeção. Baseado no fato em que a ocupação dos recursos deva estar em torno de 75% construa um modelo de simulação e determine qual o número de peças que deve ser agrupados até que seja feito o transporte para a outra estação de trabalho.

Dados do Problema:

Intervalo de Chegadas = Expo(5)

Trabalho na peça = Normal(3.5 , 1)

Retrabalho na peça = Normal(2 , 0.2)

Transporte das peças (indo p/ inspeção ou p/ retrabalho)= Normal(4.3 , 1)

Inspeção = Normal(3.7 , 0.4)

10% das peças sofrem retrabalho

Os dados estão em minutos

Simule por 100 dias, com um período de aquecimento de 5 dias. Suponha que o sistema funcione 24 horas por dia.