- Refactoring

- Introdução

A qualidade de um software pode ser analisada a partir de vários enfoques. De forma explicita um bom programa pode ser considerado  aquele que atende o maior número de especificações possíveis dadas pelo seu usuário ou pela ausência de bugs, mas uma infinidade de requisitos importantes encontram-se implícitos, tais como o interesse em se obter softwares  que sejam mais legíveis, elegantes, fáceis de serem entendidos e modificados, e que possam ser reutilizados.

No ciclo de vida de um sistema é impossível mantê-lo sem fazer modificações, manutenção nesse contexto não é um indicador de baixa qualidade de software, mas sim o resultado do surgimento de novas necessidades impossíveis de serem previstas anteriormente. Este é um exemplo de como um código fonte bem estruturado é importante no desenvolvimento de bons sistemas, pois é necessário o entendimento do que foi escrito para que as mudanças sejam efetuadas de forma eficiente.

Visto a importância da estrutura interna de um sistema é de extrema necessidade desenvolver técnicas que busquem o melhoramento da mesma. Ao longo de todo o texto será apresentada uma técnica de melhoramento de código denominada refactoring.

- Definindo Refactoring

- Refactoring ( ou refatoração, reprojeto, refabricação) é uma mudança feita na estrutura interna de um sistema sem modificar seu comportamento observável, mas que proporciona o surgimento de um código mais legível e de fácil manutenção. Ou seja, essa técnica de manipulação de código possibilita ao projetista o desenvolvimento de softwares limpos e claros.

Refactoring é uma técnica que já existe a um bom tempo, mas que recebeu um tratamento especial com o desenvolvimento de uma metodologia de programação denominada Extreme Programming (XP). Esta nova maneira de programar defende a criação de softwares o mais simples possível.

Refactoring pode ser feito de três formas:

- Manual: Fazer reprojeto de forma manual é um trabalho árduo, uma vez que, uma pequena modificação no código pode e normalmente encadeia várias outras que devem ser identificadas para que bugs não sejam introduzidos ao sistema.

- Programada: Tem um nível de dificuldade e risco menor em relação a manual, mas as ferramentas utilizadas para tal procedimento não possuem uma forma de descrever e acrescentar novos itens de reprojeto. Esse assunto será abordado mais profundamente adiante.

- Automatizada: Procedimento onde a responsabilidade de identificar e aplicar refactoring fica sobre a ferramenta de meta-programação, sem que o programador fique sobrecarregado, e como conseqüência há uma redução nos erros e custos do processo.

Pode-se observar a partir da definição dada  acima que devido ao fato  de se tratar de uma mudança na estrutura interna do  sistema sem modificar o seu comportamento observável, e o refactoring quando usado de forma adequada nunca irá inserir bugs ao software e pelo mesmo motivo pode-se concluir que códigos com erros de lógica não serão corrigidos pela aplicação de reprojeto.

Portanto, é preciso salientar que, apesar de se tratar de uma técnica poderosa de melhoramento de código não é sempre que ela deve ser aplicada e uma visão crítica do projetista é de suma importância para se obter bons resultados.

- Aplicações de Refactoring

Uma situação comum que aparece em programas orientados a objeto é a duplicação indesejada de código que dificulta a modificação de um sistema, pois mudanças em um módulo duplicado, resulta na necessidade de se fazer mudanças em suas duplicações também, e esse processo consome tempo, além de abrir grandes margens ao erro , pois é complicado identificar e modificar todos os pontos do programa em que um mesmo pedaço de código aparece.

Pode-se considerar também a falta de clareza que isso provoca ao sistema, portanto o reprojeto do software com o objetivo de se eliminar a repetição de código seria uma boa prática de programação.

Aplicar refactoring seria também interessante quando um sistema possui bugs e estes estão difíceis de serem identificados. Isso pode estar ocorrendo porque o código não se encontra suficientemente legível de modo que o programador possa encontrar o problema, assim a refabricação é utilizada com o objetivo de se obter o mais alto nível de entendimento possível, e não na expectativa de que o processo em si venha a resolver os erros presentes no sistema.

Outro fato a ser observado é que um bom design é essencial para se obter software rapidamente. Isso porque a medida que você vai trabalhando em um sistema as dificultadas vão aumentando, pois é complicado manter no processo de desenvolvimento códigos com boa estrutura. Portanto, quando se programa usando refactoring o tempo deve ser dividido em se adicionar novas funcionalidades e fazer refabricações sem que isto implique em perda de tempo.

Ao se trabalhar com um código que foi feito por você ou por terceiros um problema que comumente aparece é a dificuldade de adicionar uma funcionalidade ao sistema seja porque o programa está difícil de entender ou o a questão é onde adicionar a nova funcionalidade, isso é um indicador de que refactoring seria uma boa opção para facilitar o seu trabalho.

A revisão de um programa é  uma prática que possibilita a geração de software com grande qualidade, pois trata-se da análise de um código por várias pessoas de modo que novas sugestões possam aparecer com o objetivo de se alcançar melhoras no mesmo. Observa-se que quanto mais claro é o código mais informações pode-se abstrair dele e conseqüentemente, com uma base mais sólida do funcionamento do sistema mais sugestões podem surgir.

O que é importante salientar é que para se usar qualquer tecnologia de maneira adequada precisamos saber quando ela deve ser usada e também de suas limitações para que possamos aproveitar as suas verdadeiras vantagens. Com refactoring não poderia ser diferente. Até o momento foram apresentadas algumas das situações em que o reprojeto é uma boa opção. Mas, existem situações em que o reprojeto não é a melhor solução, um exemplo seria quando mesmo que o programa seja refabricado, seria mais fácil desenvolver outro. Isso ocorre quando o código se encontra cheio de bugs  e a solução para eles está difícil de ser encontrada.

Outro fato que deve ser salientado é que a manipulação de software pela aplicação de refactoring tem restrições ligadas às propriedades que todo programa deve ter.

Considerando a linguagem Java, por exemplo, pode-se destacar as seguintes limitações:

- Presença apenas de herança simples, ou seja, uma classe pode ter apenas uma super classe direta.

- Nomes distintos para classes diferentes.

- Não pode haver a redefinição de variáveis herdadas.

- Compatibilidade de tipo.

- Refactoring x Performance

Muitas vezes quando se aplica refactoring a um sistema a sua performance é piorada e apesar das vantagens que a refabricação possa proporcionar nada justifica o sacrifício de desempenho.

Dessa forma, deve-se realizar mudanças em pequenos passos sempre compilando e verificando se o rendimento do software é reduzido, caso isso ocorra a transformação deverá ser desfeita. Esse processo é repetido até  se obter uma performance que satisfaça as especificações do usuário.

Mas, se por um lado o reprojeto pode afetar negativamente o desempenho de um software ele também poderá influenciar positivamente sobre o mesmo de duas formas distintas:

- Como códigos com um bom design facilita a inserção de funções no sistema, o programador ganha mais tempo para se dedicar a encontrar uma solução de melhor performance.

- Devido a clareza do código há um entendimento maior das opções que são oferecidas para manipulá-lo, de modo que possa ser aplicada a melhor dentre todas as possibilidades.

- Tipos de Refactoring

Assim como padrões de projeto, técnicas de reprojeto refletem a experiência adquirida por programadores experientes que pode ser reutilizada por todos para alcançar resultados desejados mais rapidamente e de maneira testada. As várias refabricações têm nome, nesta parte do texto serão apresentadas algumas.

  - Encapsulate Field

Problema: O grau de encapsulamento de uma  classe é medido pelo número de campos (variáveis de instância da classe) que estão com o modificador de acesso a membros private, logo a presença de campos não privados não é uma boa prática da programação orientada a objetos.

- Solução: Tornar “private” todas as variáveis de instância da classe.

Complicações: Estas variáveis podem estar sendo chamadas por outras classes diretamente e isso não poderá mais acontecer.

Conseqüência: Métodos públicos get e set deverão ser inseridos à classe que continha os campos não privados e as demais classes que acessavam esses campos diretamente, agora usarão os métodos descritos acima.

Exemplo:

Modificando:

Exemplo 5.1: Encapsulate Field

  - Move Field

Problema: Uma classe usa uma variável de instância mais do que a própria classe em que ela foi declarada.

- Solução: Transferência da variável para a classe onde ela é mais usada.

Conseqüência: Mudança em todas as partes do código que acessam esta variável, ou os métodos get e set relacionados a esta variável na sua classe de origem irão chamar os mesmos métodos da classe destino caso eles existam.

Exemplo:

Modificando:

Exemplo 5.2: Move Field

  - Move Method

Problema: Uma classe usa um método mais do que a própria classe em que ele foi definido ou o método usa mais recursos externos do que os da sua própria classe. (Semelhante ao “Move Field”)

Solução: Criar novo método com corpo similar na classe em que é mais usado e transformar o antigo em um simples direcionador para o novo método ou elimina-o.

  - Extract Method

Problema: Existe um método no programa que pode ser dividido em dois métodos distintos. Uma situação em que pode se identificar esse fato é quando a lista de parâmetros do método está muito grande.

Solução: Dividir o método em dois, de modo a nomear o novo método de acordo com sua finalidade.

Exemplo:

Modificando:

Exemplo 5.3: Extract Method

  - Extract Class

Existem refactorings que são realizados a partir da aplicação de outros mais simples. Extract Class é um exemplo, pois semelhantemente à Extract Method, vai haver a decomposição de uma classe em duas e para tanto será usado para auxiliar tal processo os refactorings Move Field e Move Method.

Exemplo:

Modificando:

Exemplo 5.4: Extract Class

## Motivações para o uso de Refactorings

Muitas vezes são utilizados refactorings para melhorar a qualidade do código fonte, seja para torná-lo mais legível ou para adaptá-lo a um padrão de projeto [Gamma et al., 1995], e  apesar de geralmente serem feitas de forma programada, é possível que sua aplicação seja automatizada.

Segundo [Magno, 2003], pode-se afirmar, por exemplo, que o Encapsulate Field aumenta o encapsulamento do sistema pois este reduz o número de campos públicos. Por outro lado, ao ser aplicado este refactoring, o número de métodos na classe do campo encapsulado é aumentado em dois.

Os refactorings Move Field e Move Method redistribuem as características entre as classes do sistema. Por outro lado, é provável que seja aumentado o acoplamento entre as classes após a aplicação destes refactorings. Outra característica do sistema influenciada por estes refactorings que movem características é a coesão das classes envolvidas.

O Extract Class e o Inline class são os refactorings com os quais trabalhamos que mais influenciam as características do sistema. O primeiro reduz o tamanho da classe que sofreu extração (retirada) de suas características, porém, uma nova classe é criada no sistema para receber estas características. Já o segundo aumenta a granulanidade de uma classe e reduz o número de classes do sistema, uma vez que agrupa as características de duas classes em apenas uma. Note que aumentar as responsabilidades de uma classe pode torná-la bastante complexa.

Apesar das funcionalidades semânticas do sistema não se alterarem com a aplicação de refactorings, a qualidade do sistema é alterado. Isto é comprovada com a avaliação da qualidade do código fonte de um sistema antes e após a aplicação de um refactoring, notando-se que os valores encontrados dificilmente serão os mesmos. Assim se justifica a aplicação de refactorings com o intuído de aumentar a qualidade do código fonte de um sistema.

  - Ferramentas que Auxiliam o Refactoring

A técnica de refatoramento pode ser realizada de três formas distintas: Manual, programada e automática. Foi observado também que a forma manual era muito rudimentar por isso não se trata de uma boa opção. No mercado encontram-se disponíveis ferramentas para auxiliar o reprojeto programado, são as chamadas Refactoring Tools.

  - Ferramentas que Realizam Refactoring Automático

A idéia deste trabalho é criar uma ferramenta que realize refactorings automáticos, sem a necessidade de auxílio do programador, ou seja, que aja em segundo plano, avaliando as métricas do software, e de posse destas métricas, identificaria possíveis refactorings que  poderiam vir a trazer melhoras na estrutura e qualidade do software, aplicando-os automaticamente. Os refactorings seriam selecionados e aplicados segundo características do sistema objeto, e após sua  aplicação, é feita uma nova avaliação das métricas visando constatar melhoras no sistema, até um determinado critério de parada, sendo todo este processo controlado por metaheurísticas.

A chave para aplicação de metaheurísticas é formular o problema como um problema de busca por otimização, e definir fatores para a escolha do algoritmo. Todas as técnicas requerem uma representação para uma solução e a definição de uma função de otimização.

# Métricas de Software

As métricas de software são divididas em métricas do produto, do processo e do projeto, das quais as duas primeiras nos interessam mais:

Métricas do Produto: descrevem características do produto como tamanho, complexidade, design, performance e níveis de qualidade.

Métricas de Processo: podem ser usadas para melhorar o desenvolvimento e manutenção do software.

## Qualidade de Software

Segundo [Magno, 2003],“uma definição de qualidade de software, é estar em conformidade a requisitos funcionais e de desempenho explicitamente declarados, a padrões de desenvolvimento claramente documentados e a características implícitas que são esperadas de todo software profissionalmente desenvolvido.

Há um conjunto de requisitos implícitos que freqüentemente não são mencionados (por exemplo, desejo de uma boa manutenibilidade). Se o software se adequar aos seus requisitos explícitos, mas deixar de cumprir seus requisitos implícitos, a qualidade do software será suspeita.

Várias características devem estar presentes em um software para que este seja considerado um produto de qualidade, considerando softwares orientados a objeto, com a qualidade sendo medida em relação a algumas características:

Quanto à estrutura interna do código fonte:

Complexidade: há muitas definições para complexidade de software, dois exemplos são a medida do número de métodos por classe [Chidamber & Kemerer, 1981] e a complexidade ciclomática de McCabe, que mede o número de decisões do código.

Acoplamento: número de conexões entre classes. Uma conexão entre duas classes existe se uma delas usa um método ou uma variável de instância da outra. O alto nível de acoplamento indica baixa qualidade do software.

Coesão: a coesão é definida em função de um módulo (ou classe) e indica o quanto um componente individual é necessário para o funcionamento do módulo como um todo. A coesão é proporcional a qualidade, ou seja, altos níveis de coesão de um módulo indicam uma boa qualidade deste.

E como conseqüência de uma boa estrutura e qualidade do código, temos:

Flexibilidade: esforço exigido para modificar um programa operacional.

Reusabilidade: à medida que um programa (ou partes de um programa) pode ser reusado em outras aplicações – relacionada ao empacotamento e escopo das funções que o programa executa.

Concisão: compactação do programa em termos de linhas de código.

Expansibilidade: quanto os projetos de arquitetura, procedimentais e de dados podem ser ampliados.

Generalidade: amplitude de aplicação em potencial de componentes do programa.

Modularidade: independência funcional dos componentes do programa.

Simplicidade: quanto um programa pode ser entendido sem dificuldades.

## Métricas de Código Fonte e Orientadas a Objetos

As métricas mais relevantes são referentes ao código fonte porque este é a forma mais confiável de informação. Entretanto, as métricas de um código fonte devem ser fáceis de serem obtidas pois, com diferentes versões de um software, há bastante informação para analisar.

O número de linhas de código é uma das métricas mais simples que pode ser obtida de um software, além de não depender do paradigma de programação, mas esta métrica pode ser fortemente influenciada por fatores como linguagem, comentários, linhas em branco, enfim, estilo de programação adotado.

Aqui, enfatiza-se as métricas que se relacionam a qualidade e complexidade do produto, e são obtidas a partir do código fonte.

Segundo [Magno, 2003], classes, objetos, métodos, mensagens, variáveis de instância, variáveis de classe e herança são conceitos básicos da tecnologia orientada a objeto. Assim, métricas orientadas a objetos são medidas de como estas construções são usadas no processo de desenvolvimento:

O número de membros de uma classe é uma medida para o tamanho da classe. Nesta contagem são considerados como membros variáveis de instância e de classe, construtores, métodos e tipos aninhados. Também podem ser consideradas métricas para contagem de um tipo específico de membros, como número de métodos por classe ou número de variáveis de instância.

A medida de acoplamento entre classes indica o número de classes que se encontram acopladas a classe em questão. Uma classe está acoplada a outra se a primeira usa métodos, variáveis de instâncias e/ ou variáveis de classe definidas na segunda. Classes que possuem um alto acoplamento estão mais sujeitas à falhas do que classe de baixo acoplamento.

A coesão de uma classe é a medida de quão interligados estão os métodos de uma classe em relação ao compartilhamento de variáveis de instancia. A métrica perda de coesão da classe é obtida pelo número de pares de métodos que compartilham variáveis de instâncias, menos o número de pares de métodos que não compartilham nenhuma variável de instancia.

class MyClass {

int v1, v2, v3, v4;

void metA() { . . .  usa v1, v2  . . . }

void metB() { . . .  usa v3  . . . }

void metC() { . . .  usa v3, v4  . . . }

}

Exemplo 7.1: Classe ilustrativa de perda de coesão.

No exemplo acima há dois pares de método que não acessam nenhuma variável em comum { metA, metB } e { metA, metC }. Enquanto exatamente um par de métodos { metB, metC } compartilham a variável de instancia v3. A medida de perda de coesão da classe MyClass é 1 (2 – 1 = 1).

O tamanho de um método pode ser obtido pela contagem do número de comandos (statements) ou pelo número de linhas de código.

Uma métrica interessante relacionada aos métodos de uma classe é o número de métodos definidos na superclasse e que não são redefinidos em uma subclasse. Está informação indica o reaproveitamento de código baseado em métodos reutilizados. De forma oposta, os métodos definidos na superclasse e redefinidos em uma subclasse indica uma duplicação de código indesejável.

Quanto aos campos de uma classe, um bom padrão de desenvolvimento orientado a objeto é a definição de campos com acesso privado e métodos set e get para alcançar cada campo. A medição do fator de encapsulamento de uma classe refere-se á relação entre campos de acesso privado e não privado.

# Obtenção de Métricas

Eduardo Magno utilizou-se do JSystemInfo, uma ferramenta para coleta de métricas de software a partir do código fonte do sistema. Esta ferramenta utiliza recursos da linguagem de meta-programação MetaJ.

Figura 8.1: Janela da ferramenta JSystemInfo.

Um aspecto importante para a manipulação de estruturas do sistema Java objeto é a representação destas informações. Em JSystemInfo as estruturas do sistema são organizadas em forma de árvore, sendo a raiz um nodo chamado SystemInfo representativo de todo o sistema.

Foi utilizada uma linguagem de meta-programação para manipulação de programas Java, chamada MetaJ. Esta linguagem é de importante para se obter métricas de sistemas e para aplicação de refactoring ao código dos programas.

É apresentado a seguir um exemplo de como as informações são obtidas pela utilização de MetaJ. Suponha a coleta de informações de uma classe do sistema tais como: nome, modificadores, superclasse, interfaces implementadas e membros da classe.

Para obter tais informações de uma classe é utilizado o template MetaJ ClassDeclaration:

- package templates.java.classes;

- language = java;

- template #TypeDeclaration ClassDeclaration {

- #[ #ClassModifiers:cm ]# class #Identifier:className #[ #ClassExtends:ce ]# #[ #ImplementsClause:ic ]#

- #ClassBody:cb

- }

Exemplo 8.1: Template ClassDeclaration.

O código do template acima descreve um esquema representativo de qualquer classe Java, pois toda classe Java possui uma assinatura composta de modificadores (opcional) seguido da palavra reservada class, um identificador, uma superclasse (opcional) e interfaces implementadas (opcional). Além da assinatura, toda classe Java possui um corpo que é onde se encontram declarados os membros. A compilação de um template por MetaJ gera uma classe Java de mesmo nome do template.

## Tipos de Medidas

As medições do sistema são feitas sobre o código fonte, que é a matéria prima para organização das informações.

As métricas obtidas por JSystemInfo são baseadas em métricas de software tradicionais da Engenharia de Software, e, segundo [Magno, 2003], não é muito fácil diferenciar medições de tamanho, complexidade e acoplamento pois estes conceitos se relacionam.

## Função de Avaliação da Qualidade

Segundo [Magno, 2003], a partir das medidas propiciadas pela ferramenta JSystemInfo é possível elaborar uma função que avalie a qualidade do software baseada nas suas características. Esta função considera características desejáveis e indesejáveis do sistema. Para cada característica desejável é atribuído um valor de benefício e para cada característica indesejável, um valor de penalidade.

Figura 8.2: Função de avaliação da qualidade do sistema.

O valor final da função é resultado da soma de todas as penalidades, subtraído pelos benefícios atribuídos ao sistema, conforme ilustrado na figura 8.2.

As características do sistema possuem valores de penalidades/ benefícios, tendo os valores padrão atribuídos a cada característica apresentados abaixo:

| Característica | Valor atribuído |
| --- | --- |
| Penalidade por linha de código que ultrapassar o mínimo desejado | 1 |
| Penalidade por cada arquivo existente no sistema | 0 |
| Penalidade por cada tipo (classe ou interface) | 0 |
| Penalidade por cada classe | 1 |
| Penalidade por classe com menos de 10 membros | 5 |
| Penalidade por classe com mais de 20 membros | 20 |
| Penalidade por classe com mais de 30 membros | 50 |
| Penalidade por interface com mais de 30 membros | 20 |
| Penalidade por cada campo público existente no sistema | 20 |
| Penalidade por método com mais de 20 comandos simples | 10 |
| Penalidade por método com mais de 50 comandos simples | 30 |
| Penalidade por classe com árvore de hierarquia maior que 5 níveis | 30 |
| Penalidade por classe com árvore de hierarquia maior que 8 níveis | 50 |
| Penalidade por interface com arvore de hierarquia maior que 5 níveis | 30 |
| Penalidade por interface com arvore de hierarquia maior que 8 níveis | 50 |
| Penalidade por classe com mais de 6 filhos diretos | 10 |
| Penalidade por classe com mais de 10 filhos diretos | 20 |
| Penalidade por método com mais de 6 ciclos de McCabe | 20 |
| Penalidade por método com mais de 10 ciclos de McCabe | 50 |
| Prêmio por cada aresta de herança do sistema (extends ou implements) | -10 * |
| Penalidade por par de tipos com mais de 3 arestas de herança/ campo | 10 |
| Penalidade por par de tipos com mais de 5 arestas de referências | 10 |
| Penalidade por par de tipos com mais de 8 arestas de referências | 30 |
| Penalidade por método redefinido na subclasse | 10 |
| Premio por método definido na superclasse que não é redefinido | -20 * |

* Valores negativos representam prêmios para o sistema.

Tabela 8.1: Valores das penalidades e benefícios.

[Magno, 2003] afirma que da forma como é definida a função de avaliação, seu valor seria inversamente proporcional à qualidade do sistema, ou seja, quanto menor o valor da função de avaliação, melhor é o sistema segundo a função de avaliação, e que é importante lembrar que apenas uma fração das características do software é medida por esta função sendo ingenuidade afirmar a respeito da qualidade do sistema baseado apenas em seu valor.

A função de avaliação de qualidade de software ainda pode ser expandida e aperfeiçoada. Uma importe métrica que ainda não é absorvida pela função de avaliação é a coesão de uma classe. Esta deficiência pode provocar perda de coesão das classes da versão gerada do sistema objeto.

## Heurística para Seleção e Aplicação de Refactorings

Não podemos afirmar que um refactoring sempre irá aumentar a qualidade do sistema, desta forma, é preciso prover um mecanismo que desfaça a alterações feitas por um refactoring caso a qualidade da versão do software gerado tenha qualidade inferior. A solução escolhida para desfazer um refactoring é fazer a cópia dos arquivos alterados pelo mesmo.

Uma possível heurística atuaria da seguinte forma:

- é feito uma avaliação do sistema original segundo uma função de avaliação;

- é selecionado um refactoring de forma randômica e este é aplicado ao sistema;

- o software é novamente avaliado e comparado o valor da avaliação atual com o da última avaliação;

- se a qualidade do sistema melhorou, a última avaliação passa a ser a avaliação atual. Mas se a qualidade do sistema não melhorou, o último refactoring é desfeito;

- As etapas 2, 3 e 4 do ciclo se repetem por um número de iterações que é o critério de parada da heurística.

## Busca Local

Dois são os aspectos chave dos problemas de otimização baseado em busca local: o primeiro é uma representação para o problema e o segundo é a escolha de uma função de otimização. A função de otimização tem como objetivo avaliar uma possível solução e comparar sua qualidade em relação a outras soluções encontradas.

Segundo [Magno, 2003], as técnicas de busca local são baseadas na noção de vizinhança. Os vizinhos de uma solução s são todas as soluções obtidas através de um movimento feito a partir de s. Mais especificamente, seja S o espaço de pesquisa de um problema de otimização e f a função de otimização. O conjunto N(s) Í S reúne um número determinado de soluções s’, denominado vizinhança de s. Cada solução s’ Î N(s) é chamada de vizinho de s e é obtido de s a partir de uma operação chamada de movimento.

### Hill Climbing

Hill Climbing é um procedimento de busca local que seleciona randomicamente um certo número de candidatos na vizinhança de uma determinada solução corrente. Uma vez que o melhor destes vizinhos é encontrado, sendo este é melhor que a solução corrente, ele se torna a solução corrente e o procedimento se repete. Se não existe melhor vizinho que a solução corrente, a busca termina e a solução corrente é a melhor que pode ser encontrada.

Claramente, um problema com o Hill Climbing é que este se prende a ótimos locais, e a melhor solução (pico) encontrada pelo algoritmo pode estar muito longe da melhor solução global do problema. Por outro lado, o Hill Climbing é uma técnica simples, de fácil implementação e que tem mostrado resultados robustos para certos problemas.

Simulated Annealing  e Busca Tabu são técnicas de busca local que também fazem pesquisa em uma estrutura de vizinhança, porém cada um deles tem uma estratégia para “saltar os vales” e escapar de ótimos locais. Ao contrário de Hill Climbing, os algoritmos Simulated Annealing e Busca Tabu são metaheurísticas por aceitarem movimentos para soluções piores do que a melhor solução encontrada.

### Simulated Annealing

Simulated Annealing é um método de busca local proposto originalmente por Kirkpatrick [Kirkpatrick et al., 1983], e se fundamenta em uma analogia com a termodinâmica. Sua execução simula o resfriamento de um conjunto de átomos aquecidos, operação comumente utilizada na metalurgia conhecida  por recozimento.

O procedimento pára quando a temperatura chega a um valor próximo de zero e nenhuma solução que piore o valor da melhor solução é mais aceita, isto é, quando o sistema está estável. A solução obtida quando o sistema encontra-se nesta situação evidencia o encontro de um ótimo local.

Algoritmos baseados em Simulated Annealing geralmente incluem reaquecimento seguido de um novo processo de resfriamento, utilizado quando a quantidade de movimentos consecutivamente rejeitados é alta. É comum também trabalhar nas temperaturas mais altas com taxa de resfriamento menor e aumentá-la quando a temperatura reduzir.

### Busca Tabu

A Busca Tabu (Tabu Search) é um procedimento iterativo para resolver problemas de otimização combinatória discreta. É utilizada uma estrutura de memória para guiar um método de subida a continuar sua exploração ao espaço de possíveis soluções mesmo na ausência de movimentos de melhora.

Para evitar o retorno a ótimos locais e conseqüentemente a ciclagem do algoritmo, alguns movimentos são proibidos (tabu). A lista de movimentos tabu é formada pelo inverso dos últimos movimentos feitos. Ocasionalmente, um movimento tabu pode ser aceito, isto ocorre quando o movimento atende a um critério chamado critério de aspiração.

### Atual Estágio do Projeto

Na ferramenta desenvolvida por Eduardo Magno, os seguintes refactorings são disponibilizados para aplicação:

- EncapsulateField,

- MoveField,

- MoveMethod,

- ExtractClass e

- InlineClass.

Ao ser selecionado o Encapsulate Field, a estratégia adotada é selecionar aleatoriamente um dos campos públicos do sistema. Este campo será encapsulado pelo refactoring. Não havendo nenhum campo público no sistema, a aplicação do refactoring é cancelada e um novo refactoring é selecionado de forma aleatória.

A estratégia para escolher o campo e as classes envolvidas na aplicação do Move Field é a seguinte. É selecionado aleatoriamente um campo qualquer do sistema, e por este campo temos a classe origem do campo. A classe destino no campo também é selecionada de forma aleatória com a condição de estar no mesmo pacote da classe origem. Não havendo outra classe no mesmo pacote, um novo campo aleatório é selecionado. Se ocorrer de em 10 vezes o campo selecionado encontra-se em um pacote de única classe, a aplicação deste refactoring é cancelada.

O refactoring Move Method utiliza uma estratégia muito semelhante ao Move Field. Porém, o método é selecionado aleatoriamente entre todos os métodos não privados do sistema. A seleção da classe destino e o cancelamento do refactoring ocorrem na mesma situação descrita para o Move Field.

Para a aplicação do refactoring Extract Class, as classes do sistema são ordenadas pelo tamanho em relação ao número de membros. Uma vez selecionada a classe que irá sofrer extração de suas características (Extract Class), utilizando-se de alguma estratégia, é preciso definir quais destas características (membros da classe) serão movidos para a nova classe e isto é feito escolhendo aleatoriamente alguns dos campos e métodos da classe.

Para o Inline Class a estratégia de seleção das classes que serão unificadas ocorre da seguinte forma. Um par de classes que possui algum acoplamento entre elas é selecionado aleatoriamente no sistema.

### Próximos Passos

Pretendíamos disponibilizar outras metaheurísticas para realizar refactorings de forma automatizada, verificando qual metaheurística encaixaria-se melhor na aplicação de refactorings como um todo, avaliando os resultados obtidos por cada metaheurística e comparando-os.

Ao invés de aplicar-se apenas um refactoring por vez e reavaliar o sistema, tínhamos a idéia de selecionar uma lista de refactorings consecutivos e aplicá-los todos, e somente depois, aplicar a função de avaliação ao sistema, pois assim poderia-se obter novos resultados, conseqüentes do conjunto de movimentos realizados, e não apenas de um movimento isolado. É importante frisar que deve-se manter sempre uma maneira de desfazer os movimentos, caso os resultados obtidos sejam indesejáveis, de acordo com a metaheurística utilizada.

Seria interessante possibilitar movimentos de piora, pois assim, devido a um conjunto de movimentos, possivelmente obter melhores resultados, devido à este tipo de heurística fugir de ótimos locais. Como visto anteriormente, existem refactorings que consistem, na verdade, de um conjunto de refactorings mais simples que em conjunto podem trazer resultados satisfatórios, porém individualmente eles poderiam piorar o programa. Ou seja, a aplicação de determinados refactorings pode trazer tanto melhoras quanto pioras, dependendo do contexto, e de posse disto, planejaríamos metaheurísticas que considerassem isto.

Testar os diferentes comportamentos de diferentes estratégias metaheurísticas seria um bom ponto de partida, para conhecer-se que heurística encaixa-se melhor nesta tarefa, e talvez, até a utilização de diferentes heurísticas para diferentes refactorings, por se tratarem de abordagens diferenciadas acerca da qualidade do sistema.

Uma contribuição importante seria a inclusão de novas métricas à função de avaliação dos sistema, mais refinadas, que avaliem o conjunto a partir da composição de métricas mais simples, exemplo, ao invés de apenas avaliar o número de métodos numa classe, avaliar-se o números de métodos com pouco uso (referência) pelas demais, e assim, aumentaria-se a probabilidade de se conseguir refinar um programa mais eficientemente.

Para tal, é necessário uma profunda análise de modelagem, onde verificaria-se pontos desinenciais da qualidade do sistema, que não estão claros a um olhar superficial, mas existem. Uma boa idéia para auxiliar nesse busca por novas métricas seria a verificação da utilização de padrões de projeto, que são modelos de boa programação aceitos por toda a comunidade computacional, por se tratarem de uma boa estruturação e disposição dos programas, trazendo inúmeros benefícios. Assim, a utilização de padrões de projeto traria-nos pistas acerca de uma boa estruturação do sistema, e a partir deles, obter novas métricas baseadas em um outro ponto de vista do sistema.

É necessário salientar que o tempo também é um fator limitante quando se trabalha com refactorings, pois além de se desejar obter um programa o mais bem estruturado possível é necessário que o tempo para tal seja compatível, pois dada a magnitude do problema, avaliar o sistema e desfazer as alterações consomem um tempo relativamente alto. Ou seja, todo sistema tem um prazo para ser desenvolvido, portanto um refatoramento não pode despender muito dessa fase crucial do projeto, devendo-se analisar com consciência a relação custo benefício, sendo este também um possível e desejável parâmetro para a metaheurística utilizada.

Atualmente, são disponibilizados poucos refactorings, mas seria interessante poder trabalhar com uma gama maior deles, para obter-se uma maior variabilidade opcional de movimentos e combinações deles, o que certamente geraria resultados mais intrigantes e instigantes.