Exercícios – Módulo Record

Exemplo 1 – Contador

Um gerente deseja estudar o sistema de carregamento de uma mineração. O sistema em estudo consiste somente da chegada dos caminhões e do atendimento destes por uma carregadeira. O intervalo entre chegadas dos caminhões ao sistema segue uma distribuição exponencial de 2.5 minutos, e o tempo de atendimento dos caminhões segue uma distribuição normal com média 1.51 minutos e desvio padrão de 0.25. Simule esse sistema em funcionamento durante 10 dias trabalhando 8 horas por dia e sem tempo de aquecimento. Usando o módulo Record grave o número de carregamentos feitos, e também a carga total sabendo que cada caminhão é carregado em média com 90 toneladas e um desvio padrão de 3 toneladas.

1 - Uma linha de montagem de placas de computadores consiste de 4 estações que adicionam componentes a um circuito impresso. Cada estação é composta por 2 postos de serviços: inspeção e montagem. Quando uma placa entra na estação, ela é primeiro inspecionada e, se aprovada, a ela são agregadas mais componentes. Se uma placa falha na inspeção, é mandada de volta ao posto anterior para retrabalho. Se uma placa falhar na primeira estação, ela deve ser retirada do sistema. Uma nova placa entra no sistema a cada dois minutos. Os tempos para inspeção são uniformimente distribuídos entre (1.3; 2.1) minutos. Já os tempos de montagem seguem uma distribuição normal(1.8; 0.4) minutos. As probabilidades de falhas nas diversas estações são de 4%, 6%, 1% e 5% para as estações um a quatro respectivamente. Os tempos de transferência das placas entre os postos podem ser ignorados. Modele este sistema e determine:

- O número de placas produzidas;

- O número de placas defeituosas;

- O número de placas retiradas do sistema.

Simule o sistema por 100 horas, 24 horas por dia.