1 – O processo de montagem de um produto segue as seguintes etapas: o pedido é recebido e um operador faz os primeiros preparativos e passa o produto para o processo de montagem. Após a montagem o produto é enviado ao setor de expedição onde é enviado ao cliente. Ultimamente, tem havido várias reclamações sobre defeitos. Em vista disso, foi decidido implantar um posto de inspeção após a montagem do produto Esta inspeção será feita por um novo funcionário. Caso um produto não seja aprovado pela inspeção este produto retorna ao setor de montagem.

O tempo entre chegadas dos pedidos segue uma distribuição exponencial com média 11.3 (minutos). O processo de preparação do pedido segue uma distribuição normal com média 12 e desvio-padrão de 1.64. A montagem do produto segue uma distribuição triangular com mínimo 10, moda 11.5 e máximo 14. O tempo gasto pela inspeção será fixado em 7.5 minutos e em média 85% dos produtos passam pela inspeção sem problemas Simule este modelo por 1000 minutos durante 24 horas por dia e colete as estatísticas em minutos.

- Verifique a ocupação dos funcionários em cada posto de trabalho.

2 – Uma central de atendimento de emergência recebe uma chamada em média a cada 15 minutos seguindo uma distribuição exponencial. Os tipos de chamadas possuem as seguintes características:

| Tipo de chamada | % das chamadas | Tempo de atendimento (min.) |
| --- | --- | --- |
| Falsa | 15% do total de chamadas | TRIA(10; 11; 13) |
| Emergência sem risco de vida | 85% das não falsas | NORMAL(25; 1) |
| Emergência com risco de vida | 15% das não falsas | TRIA(18; 21; 30) |

3 – Um sistema possui duas máquinas (A e B)com suas respectivas filas. Dois tipos de entidades entram no sistema: Tipo I e Tipo II. Na fila da máquina A, somente são aceitas entidades do Tipo I. Já a máquina B, aceita os dois tipos de entidades. Sempre que uma entidade do Tipo I entra no sistema se a fila da máquina A estiver menor que a fila da outra máquina então ela é processada na máquina A, caso contrário na máquina B. As entidades chegam a cada 10 minutos seguindo uma distribuição exponencial, sendo 50% das entidades do Tipo I e os outros 50% do Tipo II. O tempo de processamento na máquina A segue uma distribuição normal com média 8 e desvio padrão de 2 minutos. O tempo de processamento na máquina B segue uma média de 6.5 minutos com desvio padrão de 2 minutos também seguindo uma distribuição normal. Simule este sistema por 10 dias funcionando 24 horas por dia. Colete as estatísticas em minutos.

a) Verifique a ocupação das máquinas bem como os tempos médios nas filas e os números médios de entidades nas filas.