Prática III

1 – Um sistema de mineração é composto por duas carregadeiras (Carreg1 e Carreg 2) localizadas em locais distintos, um britador e 7 caminhões. O processo acontece da seguinte forma: 4 caminhões são carregados exclusivamente na carregadeira Carreg1, os outros 3 são exclusivos da outra carregadeira. Após carregados todos se deslocam até o britador. Os tempos de carregamento são iguais para as duas carregadeiras e estão distribuídos normalmente com média 1.51 e desvio padrão de 0.25 (minutos). O transporte da Carreg1 até o britador segue uma distribuição normal com média de 5.77 e desvio padrão de 1 minuto. A volta dura em média 4.5 com desvio padrão de 0.7 também seguindo uma normal. O transporte da Carreg2 até o britador segue uma distribuição normal com média de 4.53 e desvio padrão de 0.8. A volta dura em média 4 com desvio padrão de 0.3 também seguindo uma normal. O tempo médio de descarga no britador é normalmente distribuído com média 2.3 minutos e desvio padrão de 0.2. Simule 300 dias de operação com 10 horas por dia. Colete as estatísticas em minutos.

- Verifica a taxa de ocupação dos recursos.

- Verifica os tempos médios nas filas do sistema.

- Verifique o número de descargas realizadas.

- Verifique se a inclusão de mais um caminhão no sistema ira aumentar o nº de descargas realizadas. Coloque o novo caminhão exclusivo para a Carreg2.

2 – Para o exemplo anterior o gerente de produção estabeleceu que a meta de produção é de 2.000.000 toneladas. Em cada descarga um caminhão descarrega em média 27 toneladas com um desvio padrão de meia tonelada. Depois de atingida a meta os caminhões deixam o sistema.

- Identifique quantas descargas aproximadamente serão necessárias para que a meta seja atingida.