# Especialização em Sistemas Mínero-Metalúrgicos # DEPEC – Fundação Gorceix

Curso : Especialização em Sistemas Mínero-Metalúrgicos 2011 – Carajás / PA

Módulo : Manutenção – Pesquisa Operacional

Professor : Marcone Jamilson Freitas Souza

Nome:

Data:

# Avaliação de Pesquisa Operacional

## Questão 01

- Seja yi uma variável binária, isto é, yi ∈ 0, 1, que assume valor 1 se a mina i for utilizada e valor 0, caso contrário. Responda:

- Qual o significado da restrição a seguir?

y1+y2+y3+y4+y5≤1

- Usando somente as variáveis yi acima, modele matematicamente a seguinte situação: “a mina 3 só pode ser utilizada se as minas 1 e 2 também forem”.

## Questão 02

Suponha que um terminal de carregamento ferroviário é abastecido por dois pátios de minério diferentes, sendo que a cada um foi alocada uma retomadora previamente definida. A primeira, alocada no Pátio A, possui produtividade de 4.000 t/h, enquanto a segunda, alocada no Pátio B, é capaz de retomar 2.000 t/h de minério. São conhecidos os horários de chegada e saída de trens deste terminal no período a ser planejado, conforme descrito na tabela a seguir:

| Trem | Demanda (t) | Horário de Chegada (hh:mm) | Horário Máximo de Saída (hh:mm) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 12.000 | 01:00 | 07:00 |
| 2 | 8.000 | 02:30 | 08:30 |
| 3 | 8.000 | 04:00 | 08:30 |
| 4 | 8.000 | 05:00 | 09:00 |
| 5 | 8.000 | 09:30 | 14:30 |
| 6 | 12.000 | 09:30 | 16:30 |
| 7 | 12.000 | 11:30 | 17:00 |
| 8 | 8.000 | 15:00 | 19:00 |

# Especialização em Sistemas Mínero-Metalúrgicos # DEPEC – Fundação Gorceix

Entre dois carregamentos consecutivos em um mesmo silo, deve haver um intervalo mínimo de 30 minutos, referente ao tempo de preparação para o novo carregamento. Supondo ainda que o terminal considerado possui dois silos independentes para carga de trens, sendo que o Pátio A está alocado ao Silo 1 e o Pátio B ao Silo 2, apresente uma solução heurística para o problema e descreva como ela foi obtida. Utilize o diagrama de Gantt para representar a solução obtida. Para exemplificar, neste gráfico o trem 1 já foi alocado ao Pátio A (Silo 1). Informe também em qual horário o carregamento do último trem terminará.

| 01h |  | 02h |  | 03h |  | 04h |  | 05h |  | 06h |  | 07h |  | 08h |  | 09h |  | 10h |  | 11h |  | 12h |  | 13h |  | 14h |  | 15h |  | 16h |  | 17h |  | 18h |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pátio A |  |  | Trem 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Patio B |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Horário de término do carregamento do último trem: _________